Procedimiento para calibrar el equipo de adquisición de datos:

- Definición de la pendiente de la recta de calibración de carga

- Dejar la célula de carga libre, sin peso.

- Abrir edit/setting enginering units.

- Capturar el valor en descarga de la señal de entrada en voltios, en el límite inferior. Presionar el botón y los volt actuales aparecen en el campo correspondiente.

- Introducir el valor “0” en el campo de unidades ingenieriles.

- Cargar la célula con el peso de referencia (2 kg).

- Capturar el valor en carga de la señal de entrada en voltios, en el límite superior. Presionar el botón y los volt actuales aparecen en el campo correspondiente.

- Introducir el valor 2000 (unidades ingenieriles) en el campo de unidades ingenieriles.

Con esto se ha definido la pendiente de la recta de calibración de carga.

- Hacer el offset

- Dejar la célula de carga libre, sin peso.

- Presionar el botón de offset

- El valor actual (en volt) aparecerá. Introducir el valor “0” en el campo de unidades ingenieriles para hacer el offset.

Nota: No olvidar presionar “OK” para que se registren los cambios

- Establecer los límites de escala

- Abrir el menú de los límites de escala y establecerlos de “0” al límite superior (al menos el doble del empuje máximo de diseño de la prueba)